Ausschreibungstext

PLASSON Wasserentnahmesäule

- Säulengehäuse aus LLDPE, platingrau

- Anschluss an Versorgungsleitung Innengewinde Rp 1“ (passend für O-Ring System)

- Druckstufe PN 10

- Steigleitung DN 20, Edelstahl

- oberer Abgangsanschluss mit Geka®-Kupplung ¾“, 90° schwenkbar

- Hydrantenkugelhahn für Zwangsentleerung und Schmutzfang in der Entleerungskammer

- auswechselbarer Einsteck-Rückflussverhinderer

- Belüfter

- Mit Griff für 90° Betätigung auf/zu, in Zu-Stellung erfolgt automatische Entleerung

- Sicherung durch Schutzhaube sowie Zugangsklappe Wasserzähler mit Schloss

Abmessungen:

Untere Entleerungskammer:		40 x 40 cm

Säule:						16 x 16 cm

Gesamtbauhöhe:				250 cm

PLASSON Wasserentnahmesäule

| Bezeichnung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Säule zur Wasserentnahme DN 20 – PN 10 (ohne Zähler)* | 4133389 |  |  |
| Säule zur Wasserentnahme für Q3 2,5 (MID) DN 20 – PN 10 (mit Zähler Baulänge 110 mm) | 4133390 |  |  |
| Aufpreis für Q3 4,0 Zähler für Säule (mit Zähler Baulänge 130 mm) | 4170012 |  |  |
| Systemtrenner zur Wasserentnahme BA DN 20,1“ | 4133319 |  |  |
| Isolierung für Säule | 4170015 |  |  |
| Dreikantschlüssel für Wassersäule | 4170003 |  |  |