| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Mauerdurchführungen Mauerdurchführung durch die Grundplatte für Trinkwasserrohre aus PE - Flexible Hauseinführung für nicht unterkellerte Gebäude - Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Mediumrohr erfolgt durch entsprechend dimensionierte Gummikeilringe, die durch das Anziehen der Überwurfmutter in den Ringspalt gepresst werden. Bestehend aus: - Haka-Flex Schlauch mit Schelle für bauseits zu stellenden Fixierstab als Einbauhilfe - Standardbaulänge 2,0 m - Innenseite: mit Haka-Mauerdurchführung - Keilgummidichtung und Überwurfverschraubung - Außenseite: mit Haka-Gewindenippel und Haka-Adapter für Anschluss an ein Schutzrohr, da 110 mm Fabrikat: PLASSON Typ: HAKA-FLEX System 90 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension PE-Rohr ## [d] 32 40 50 63 | Art.-Nr.: 420602032 420602040 420602050 420602063 |  |  |  |